Nemanja Isajlović

cLOVER SERBIA

DOCTOR VISION

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE UREĐAJA

# SADRŽAJ

SADRŽAJ

IZGLED UREĐAJA

POČETNA PODEŠAVANJA UREĐAJA

PODEŠAVANJE RADNOG OKRUŽENJA

PROCEDURA

SAŽETAK

RUTING

# IZGLED UREĐAJA

# POČETNA PODEŠAVANJA UREĐAJA

Prethodna povezivanja i podešavanja uređaja i računara obavlja inženjersko odeljenje.

Sledeći koraci objašnjavaju uključivanje uređaja, startovanje programa i podešavanja radnog okruženja DR. Vision.

- Uključiti kameru mikroskopa na dugme ON/OFF koje se nalazi na kameri.

-Pri isključivanju kamere potrebno je pritisnuti i zadržati dugme ON/OFF najmanje 5s.

Slika 1. Kamera mikroskopa

- Podesiti osvetljenje mikroskopa na točkiću potenciometra.

-Osvetljenje treba da bude podešeno na najjače .

Slika 2. Potenciometar

- Uključiti upravljački deo uređaja na crni prekidač prikazan na slici.

-Po uključenju upravljačke jedinice uređaj treba da se postavi u svoj skroz levi položaj.

- Pritiskom na crveni taster, koji se nalazi levo od prekidača za uključivanje, se

resetuje uređaj.

Slika 3. Upravljačka jedinica.

# PODEŠAVANJE RADNOG OKRUŽENJA

Podešavanje okruženja se vrši nakon podešavanja samog uređaja.

- Pokrenuti program DR. Vision.

- Režim rada uređaja.

-Postoje dva režima rada uređaja a to su automatski režim “ AUTO “ i manuelni režim rada uređaja ” MAN”.

-U automatskom režimu rada uređaj je podešen da se nakon detektovanja greške na Blade-u zaustavi pregledanje Blade-a. Broj detektovani grešaka nakon kojih se zaustavlja pregledanje se može definisati u polju Broj grešaka.

-U manuelnom režimu rada operater je dužan da prati pregledanje i donosi procenu o ispravnosti blade. Koristi se još i za podešavanje uređaja.

- Broj grešaka.

-Definiše nakon koliko uočenih grešaka će se zaustaviti pregledanje blade ukoliko je

Režim rada automatski.

- Com Port.

-Ovo polje zavisi od povezivanja uređaja sa računarom.

-Com Port polje je uvek isto.

-Koji com port se koristi definiše inženjering za svako radno mesto.

- Set dugme potvrđuje izabrana podešavanja.

- Camera On/Off uključuje i isključuje kameru mikroskopa.

IZGLED RADNOG OKRUŽENJA

Slika 4. Radno okruženje DR. Vision.

# PROCEDURA

Nakon podešenog uređaja i okruženja za rad pristupiti pregledanju blade-ova.

- Ležište blade-a se nalazi u krajnjem levom položaju, u situaciji kada to nije slučaj pritisnuti crveni taster na upravljačkoj jedinici.

- Postaviti Cleaning Blade u njegovo ležište.

-Voditi računa pri stavljanju i pri skidanju blade-a sa ležišta da ne bih došlo do oštećenja ležišta.

Slika 5. Postavljanje blade-a.

- Blade mora ispravno uleći u ležište.

Slika 6. Ispravno naleganje blade-a.

- Pritisnuti dugme Start.

AUTO režim

- Ukoliko blade prođe celokupan proces pregledanja smatra se da je blade ispravan.

- Ukoliko uređaj detektuje grešku, zaustavi proces pregledanja, klikom na dugme “Close”

zatvaramo prozor obaveštenja potom pritiskom na  <<  ili  >>  vraćamo uređaj u početni položaj,

skidamo neispravni blade i postavljamo sledeći Blade za pregled.

-Ponovnim klikom na Start dugme ponavljamo proces pregledanja.

-Ukoliko uređaj detektuje neku vrstu nečistoće i prijavi kao mehaničku grešku skinuti Blade i otkloniti nečistoće potom ponovo postaviti Blade u njegovo ležište i ponovnim pritiskom na dugme Start nastaviti pregledanje.

MAN režim

-Ukoliko je aktivan ovaj režim rada, pri detekciji greške na Blade-u, uređaj neće zaustaviti proces

Pregledanja.

-U ovom režimu operater je zadužen da prati pregledanje, da uoči grešku na Blade-u i donese procenu da li Blade zadovoljava kriterijum za prolazak.

-Na kraju procesa pregledanja Blade informaciju o broju grešaka operater može dobiti prevlačenjem pokazivača miša preko naziva “Broj grešaka“

- Stop dugme

-Zaustavlja kretanje uređaja, prekida proces pregledanja bilo da je uređaj podešen za rad u AUTO

režimu bilo da je u MAN režimu rada.

- < dugme

-Pomera Blade-e u levo za jedan korak.

- > dugme

-Pomera Blade-e u desno za jedan korak.

# SAŽETAK

Spisak komandi i instrukcija u radnom okruženju DR. Vision

- Režim rada

U ovom polju biramo režim rada uređaja

“AUTO” automatski ili “MAN“ manuelni.

- Broj grešaka

U ovo polje unosimo broj grešaka nakon kojih će se prekinuti pregledanje u

AUTO režimu rada.

- Port

Port komunikacije sa računarom, Definiše ga inženjering, uvek isti.

- Set

Potvrđuje podešavanja rada uređaja ( režim rada, broj grešaka, port).

- Camera On/Off

Uključuje kameru (Prikuplja podatke sa kamere).

- Start

Pokreće / Nastavlja proceduru pregledanja Blade-a.

- Stop

Zaustavlja trenutno kretanje uređaja, zaustavlja proceduru pregledanja.

- <<

Postavlja uređaj u skroz levi položaj.

- >>

Postavlja uređaj u skroz desni položaj.

- <

Pomera Blade za jedan korak u levu stranu.

- >

Pomera Blade za jedan korak u desnu stranu.

Prekidači, tasteri na uređaju i njihova funkcionalnost

- Prekidač za uključivanje napajanja

-Nalazi se na napajanju uređaja (Isto kao i kod običnog računara)

- Prekidač za uključivanje upravljačke jedinice uređaja

-Nalazi se na kućištu upravljačke jedinice pored crvenog tastera.

- Crveni taster za restartovane uređaja

-Nalazi se na kućištu upravljačke jedinice

-Postavlja uređaj u početni položaj

- Crveno dugme ON/OFF/ za uključivanje kamere mikroskopa

-Nalazi se na kameri mikroskopa

-Uključuje i isključuje kameru mikroskopa

- Točkić potenciometra

-Uključuje i podešava osvetljenje na mikroskopu

# RUTING

Vreme potrebno za pregledanje Blade-a.

- TPZ -  PRIPREMNO ZAVRŠNO VREME (VREME POTREVNO DA SE PRIPREMI PREDMET ZA PREGLED)

- TOB -  VREME OBRADE (VREME KOJE JE POTREBNO DA MAŠINA IZVRŠI ZADATU OPERACIJU)

- TDO -  DODATNO VREME (VREME POTREBNO ZA POSTAVLJANJE CLEANINGA U STALAK )

- TOP – VREME OPERACIJE ( TOP = TOB  + TDO)

- TUK – UKUPNO VREME (VREME POTREBNO DA SE URADI CELA SERIJA  TUK =  TPZ + n TOP),

n – BROJ CLEANING BLADE-OVA U SERIJI

Merene pojedinačne operacije                                        Realno vreme mereno na 10x komada

| n = 1; VREME. TPZ; 3SEC. TOB; 20SEC. TDO; 3SEC. TOP; 23SEC. TUK; 26SEC. | Redni broj merenje; VREME (s). 1 (Inženjering); 535SEC. 2 (Inženjering); 511SEC. 3 (Operater); 803SEC. 4 (Operater); 406SEC. |
| --- | --- |